## 目錄

===========================================================

壹、	前言												P.2

貳、	系統介紹											P.3

參、	鍵盤說明											P.4

肆、	使用者設定功能說明							P.5

伍、	開立發票流程									P.7

陸、	發票格式說明									P.8

柒、	各銷售對象之發票開立							P.9

捌、	作廢發票處理									P.10

玖、	結帳報表											P.11

A.	班結帳表

B.	日結帳表

C.	250筆發票明細

D.	作廢發票明細

拾、	經銷商設定功能說明							P.15

## 前言

本公司於西元1997年初開發完成中文POS印表機(型號：MD-330S、MD332S)經長期測試，産品穩定頗受各界好評，目前已有廣泛使用者；如百貨公司的禮券銷售開立發票，預付卡消費明細列印，加油站三聯式發票開立，健保系統的掛號單列印等等，尤其是在加油站開立三聯式發票，平均每天開立發票上千張，嚴苛的加油站現場使用，證明本印表機耐用且可靠度高。

承蒙業界各位先進之厚愛及建議，本公司特研發出Process鍵盤以因應未來單機應用之市場，單機應用只須Process鍵盤搭配MD-332S印表機即可做爲開立三聯式發票之用，藉以節省會計或營業員用人工開立三聯式發票的時間，因此、在這個講求時效性及機動性的大環境中，唯賴有效之自動化工具，方能勝任。

本搭配組合分爲二種型式，第一種組合則爲大賣場公司行號所設計，此組合以一般收銀機模式操作，可設定及更改各部門按鍵之內容，且內容均可以中文列印於發票上。勿須另接電腦主機或中文系統；另一組合則爲加油站系統所設計，其針對目前加油站之操作模式所設計符合加油站系統之操作方法。

## 系統介紹

本系統針對加油站銷售特性，其特性分述如列：

- 主産品以加油槍發出量爲依據，單位以公升計算，小數點2位

- 免稅加油型態處理

- 免汽燃費加油型態處理

- 免空汙費加油型態處理

- 共9組可規劃主産品鍵、300組副産品

本系統依照三聯發票格式開立發票，更進一步提供統計報表，

各表單如列：

- 營業人發票(含汽燃費、空汙費)

- 營業人發票(含空汙費)

- 營業人發票(含汽燃費)

- 非營業人發票(含汽燃費、空汙費)

- 非營業人發票(含汽燃費)

- 非營業人發票(含空汙費)

- 免稅發票

統計報表部份：

- 250筆發票明細

- 班報表

- 日報表

- 作廢發票明細

## 鍵盤說明

| 部門鍵 鍵盤排列方式 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 部門1 A | 部門6 | 設 定 # G | 結 帳 # K | 單 價 | 數 量 U | 收銀員Y |
|  |  |  |  | 免稅P |  |  |
| 部門2 B | 部門7 | 7 ## H | 8 L | 9 ## Q | 新發票 | 英數 |
|  |  |  |  |  | 卡號V | 更正 |
| 數字鍵 部門3 C | 部門8 | 4 ## I | 5 M | 6 ## R | 日期 ## 時間W | 金 額 Z |
| 部門4 D | ## 部門9 | 1 ## J | 2 ## N | 3 ## S | 統一 發票X | 車 號 |
| 二行程 部門5 E | F | 清 除 | 0 ## O | . ## T | 總 計 |  |

### 按鍵功能說明

| 部門建 | 部門銷售用(部門1~9鍵) | 統一編號鍵 | 輸入顧客統一編號 [有號碼錯誤檢查功能] |
| --- | --- | --- | --- |
| 數字鍵 | 數字鍵(0~9)輸入數字用 | 收銀員鍵 | 收銀操作人員號碼 [代碼1、2、3] |
| 設定鍵 | 設定功能、站名、本站統編、稅率、單價…等。 [進入設定項目出闖預設密碼為 收銀員 鍵4次] | 英數/更正鍵 | 英數模式切換/發票作廢/統一發票號碼輸入錯誤修正 |
| 金額鍵 | 油品金額 | 結帳鍵 | 列印班報表及日報表[含250筆名細]、作廢發票明細表 |
| 單價/免稅鍵 | 設定油品單價/開立免營業稅發票 | 車號鍵 | 顧客車號輸入 [最多英數混合7位數] |
| 日期/時間鍵 | 顯示、調整日期時間 | 總計鍵 | 金額總計顯示 |
| 清除鍵 | 清除輸入中的資料 [發票開立中連按2下作廢該發票] | 新發票/卡號鍵 | 部門銷售用/信用卡卡號輸入 |
| 數量鍵 | 輸入油品數量 | • | 小數點鍵 |

## 使用者設定功能說明

  - 注意事項：按　收銀員　１　使螢幕顯示＜ＯＰ＞狀態下按　設定　收銀員×４次〔此為原始密碼〕，螢幕顯示＜ＳＥＴ〔－〕＞狀態時方能進行各項設定功能。

  - 設定功能須在做完日結帳後才能操作，日結帳操作方法請參閱後續說明。

| 設定項目 | 設定內容 | 輸入按鍵 | 螢幕顯示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 統一編號 SET[0] | 12345678 | 0 .總計 | #### TPNNNNNNNN |
|  |  | 1.2.3.4.5.6.7.8 | TP12345678 |
| 機號設定 SET[6] | 5C01 | 6.總計 | MENNNNNNNN |
|  |  | 5. 英數/更正 鍵 | ME------------5 |
|  |  | C. 英數/更正 鍵 | ME------------5C |
|  |  | #### 0. 1 | ME------------5C01 |
|  |  | 總計 | SET[-] |
| 密碼更改 SET[7] | 舊碼[ZZZZ] 更改為[1234] | 7.總計 | OLD [ZZZZ] |
|  |  | 1.2.3.4 | NEW[1234] |
|  |  | 總計 | SET[-] |
| 載入出廠部門設定 SET[8] | A鍵：九五無鉛 B鍵：九二無鉛 C鍵：九八汽油 D鍵：超級柴油 E鍵：二行程汽油 F鍵：副產品 | 8.總計 | LOADING DP |
|  |  |  | DP_NAME OK |
| 設定部門1為 九五無鉛汽油 [其他油品依此類推] - 單價 - 營業稅額 - 空污稅 - 燃料稅 | 九五無鉛汽油 單價：17.6元 營業稅率：5% 空污費：0元 燃料費：0元 | 九五無鉛 | 001PR_SEL |
|  |  | 單價 | PR1 NNNN.NN |
|  |  | 1.7. . . 6 | PR1 17.6 |
|  |  | 總計 | TX1 NNNN.NN |
|  |  | 5 | TX1 5 |
|  |  | 總計 | AR1 NNNN.NN |
|  |  | 0 | AR1 0 |
|  |  | 總計 | FU1 NNNN.NN |
|  |  | 0 | FU1 0 |
|  |  | 總計 | SET[-] |
| 副產品 [001] ＊可設定範圍001~300 | 99元 | 副產品 | SUB_no 000 |
|  |  | 0.1.1 | SUB_no 001 |
|  |  | 總計 | SUB_NNN.NN |
|  |  | 9.9 | SUB_ 99 |
|  |  | 總計 | SET[-] |
| 日期、時間設定 | 90年6月20日 15時30分20秒 | 時間/日期 | DATENN.NN.NN |
|  |  | 9.0.總計 | DATE90.NN.NN |
|  |  | 0.6.總計 | DATE90.06.NN |
|  |  | 2.0.總計 | TIMENN.NN.NN |
|  |  | 1.5.總計 | TIME15.NN.NN |
|  |  | 3.0.總計 | TIME15.30.NN |
|  |  | 2.0.總計 | SET[-] |
| 設定新發票字軌 | AB12345678 | 新發票 | NNNNNNNNNN |
|  |  | A.B.1.2.3.4.5.6.7.8 | AB12345678 |
|  |  | 總計 | SET[-] |
| 設定金額上限 | 2000元 | 金額 | MAX NNNNNN |
|  |  | 2.0.0.0 | MAX 002000 |
|  |  | 總計 | SET[-] |

備註1：SET[1]，SET[3] 各項設定不足位數以20取代。

備註2：各項設定功能在進入設定模式下（螢幕顯示“ SET[-] ”）皆可操作。

備註3：如欲查閱各項設定值，於進入該設定專案檢閱後，按清除鍵3下即可回到OP 原本的設定值皆不變。

備註4：金額上限設定是爲了防止鍵盤誤按造成開立發票金額差額過大。

例如：設定上限金額爲2000元時，若是金額輸入2001（含以上時便無法輸入）。

資料編修功能說明：

- 新增客戶資料

說明：於設定功能SET[-]中按下[資料編修]鍵，螢幕顯示INCREASE後按下[1]鍵，螢幕顯示ADD PROD，按下[油品]鍵，螢幕顯示ADD OIL_NO時使用條碼閱讀機讀取油摺號碼，完成後，螢幕顯示ADD CAR_NO再使用條碼閱讀機讀取車號，完成後，螢幕顯示INCREASE表示已完成新增客戶資料。

註：螢幕顯示INCREASE時，	按[1]鍵表示新增客戶資料	按[0]鍵表示移除客戶資料

- 移除客戶資料

說明：於設定功能SET[1]中按下[資料編修]鍵，螢幕顯示INCREASE後按下[0]鍵，螢幕顯示CANCEL PRD，按下[油品]鍵，螢幕顯示CANCEL_OIL時使用條碼閱讀機讀取油摺號碼，完成後，螢幕顯示CANCEL_CAR再使用條碼閱讀機讀取車號，完成後，螢幕顯示CANCEL OK 嗶一聲，若欲移除的客戶資料發生錯誤或該客戶尚未建立，螢幕將顯示NO RECORD並嗶三聲。

## 伍、開立發票流程

現 金 交 易

是否輸入統編

總  計

輸入數量

輸入金額

按 部門鍵

輸入車號

是否輸入車號

輸入8位數統編

否

是

是

否

信用卡 交 易

輸入10~16位

信用卡號

按新發票/卡號鍵

是否輸入統編

總  計

輸入數量

輸入金額

按 部門鍵

輸入車號

是否輸入車號

輸入8位數統編

否

是

是

否

## 陸、發票格式說明

銷售對象//營業人

銷售對象//非營業人

b

明典實業股份有限公司

台中市西區大全街58巷10號1樓

#97405484 電話：(04)23766881

日期：89/07/25 11:25:35 1 序：000281-1

買受人：51125601   車號：OM8888

簽帳卡號碼：1111222233334444 MN：MD001

261

九五無鉛汽油應稅

數量48.29公升

單價 17.6元(含稅)

銷售額800.3元

營業稅  40 元

總計840.3元

空污費  9.7元

總計金額850元

銷售額：

營業稅：

總  計：

收銀機統一發票  (三聯式 扣抵聯)

中華民國89年7-8月份BR 79428261

※買受人為非營業人者本聯作廢

買受人註計欄區  分進貨及費用固定資產得扣抵不得扣抵

7 編 號

8 □ □

a

c

g

h

d

e

f

i

j

k

m

明典實業股份有限公司

台中市西區大全街58巷10號1樓

#97405484 電話：(04)23766881

日期：89/07/25 11:25:35 1 序：000282-1

買受人：********   車號：*******

簽帳卡號碼：1111222233334444 MN：MD001

262

九五無鉛汽油應稅

數量48.29公升

單價 17.6元(含稅)

總計840.3元

空污費  9.7元

總計金額850元

銷售額：

營業稅：

總  計：

收銀機統一發票  (三聯式 扣抵聯)

中華民國89年7-8月份BR 79428262

※買受人為非營業人者本聯作廢

買受人註計欄區  分進貨及費用固定資產得扣抵不得扣抵

7 編 號

8 □ □

- 說明

a.	公司名稱			b.	公司地址			c.	公司電話

d.	統一發票流水號		e.	買受人車號			f.	機器標號

g. 	公司統一編號		h.	開立發票日期時間	i. 	買受人統一編號

j.	買受人簽帳卡號碼	k.	發票末三碼			m.	收銀員代號

柒、各銷售對象之發票開立

A、免營業稅銷售

A、例：

買受人(客戶)為免營業稅對象

購買九五無鉛汽油1500公升

明典實業股份有限公司

台中市西區大全街58巷10號1樓

#97405484 電話：(04)23766881

日期：89/07/25 11:35:35 1 序：000283-1

買受人：********   車號：*******

簽帳卡號碼：                 MN：MD001

263

九五無鉛汽油未稅

數量1500 公升

單價 17.6元(未稅)

總計   24555.0元

空污費  300元

總計金額24855元

銷售額：

營業稅：

總  計：

收銀機統一發票  (三聯式 扣抵聯)

中華民國89年7-8月份BR 79428263

※買受人為非營業人者本聯作廢

買受人註計欄區  分進貨及費用固定資產得扣抵不得扣抵

7 編 號

8 □ □

輸入步驟：

單價/免稅   九五無鉛  數量

1 5 0 0   總計

B、營業人銷售

明典實業股份有限公司

台中市西區大全街58巷10號1樓

#97405484 電話：(04)23766881

日期：89/07/25 12:25:35 1 序：000284-1

買受人：51125601   車號：M28861

簽帳卡號碼：4563180012345678 MN：MD001

264

九五無鉛汽油應稅

數量29.07公升

單價17.20元(含稅)

銷售額476.0元

營業額  24元

總計    500元

總計金額 500元

銷售額：

營業稅：

總  計：

收銀機統一發票  (三聯式 扣抵聯)

中華民國89年7-8月份BR 79428264

※買受人為非營業人者本聯作廢

買受人註計欄區  分進貨及費用固定資產得扣抵不得扣抵

7 編 號

8 □ □

B、例：

買受人(客戶)統一編號51125601

車號：M2-8861

信用卡號：4563180012345678

購滿九五無鉛汽油500元

輸入步驟：

新發票/卡號 4 5 6 3 1 8 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

統一編號  5 1 1 2 5 6 0 1  車號  M 2 8 8 6 1

九五無鉛  金額 5 0 0  總計

明典實業股份有限公司

台中市西區大全街58巷10號1樓

#97405484 電話：(04)23766881

日期：89/07/25 15:25:35 1 序：000285-1

買受人：********   車號：*******

簽帳卡號碼：                 MN：MD001

265

九五無鉛汽油應稅

數量45.98公升

單價17.40元(含稅)

總計790.8元

空污費     9.2元

總計金額 800元

銷售額：

營業稅：

總  計：

收銀機統一發票  (三聯式 扣抵聯)

中華民國89年7-8月份BR 79428265

※買受人為非營業人者本聯作廢

買受人註計欄區  分進貨及費用固定資產得扣抵不得扣抵

7 編 號

8 □ □

C、非營業人銷售

C、例：

買受人(客戶)為個人不須輸入統編

購滿九五無鉛汽油800元

輸入步驟：

九五無鉛  金額 8 0 0  總計

## 捌、作廢發票處理

做完日結帳之後進入設定功能，螢幕顯示<SET[-]>狀態下按 英數/更正 鍵，螢幕顯示<CORRECT 000>時輸入欲作廢統一發票末3碼 按 總計 ，即完成該發票作廢。

備註：	1.發票作廢功能於螢幕顯示<SET[-]>狀態則可以連續操作。

2.如螢幕顯示<OUT LIMIT>，則表示所輸入之末3碼超過登錄之發票範圍

(例如:所登錄發票字軌為QN87967500，則允許號碼為500~749共250筆)

## 玖、結帳報表

注意：作任何結帳動作之前，請先確認已經換裝空白結帳紙

A、班結帳表

按 收銀員 1 使螢幕顯示<OP>狀態，結帳 0(零) 總計

明典實業有限公司

台中市西區大全街58巷10號1樓

#97405484 TEL(04)2376-6881

87-07-29 09:54 1 序:0001

MD001機

班 結 帳

計：003筆

九五無鉛汽油          DP:0001

單價             :   17.20元

含空汙,燃料費數量:

29.07公升

含空汙,燃料費總收金額:

500元

合計數量    :      29.07公升

合計總收金額:          500元

高級汽油              DP:0004

單價             :   17.40元

含空汙,燃料費數量:

45.98公升

含空汙,燃料費總收金額:

800元

免稅數量    :   1500.00 公升

免稅總收金額:       24855元

合計數量    :    1545.98公升

合計總收金額:        25655元

(外加)銷售額:       476.00元

營業稅      :        24.00元

空汙費      :         0.00元

燃料費      :         0.00元

總收金額    :          500元

(內含)小計  :       790.90元

空汙費      :         9.20元

燃料費      :         0.00元

總收金額    :          800元

免稅小計    :     24555.00元

空汙費      :       300.00元

燃料費      :         0.00元

總收金額    :        24855元-----------------------------

銷售額合計  :      25783.8元

營業稅合計  :        62.00元

空汙費合計  :       309.20元

燃料費合計  :         0.00元

總合計      :        26155元

部門名稱

部門編號

部門單價

部門銷售總公升數

部門銷售總金額

免營業稅銷售總公升數

免營業稅銷售總金額

營業人(公司行號) 銷售各項金額累計

非營業人(個人)銷售各項金額累計

免營業稅銷售各項金額累計

班結帳各項金額總計

A、日結帳表

按 收銀員 1 使螢幕顯示<OP>狀態，結帳 1 總計

明典實業有限公司

台中市西區大全街58巷10號1樓

#97405484 TEL(04)2376-6881

87-07-29 09:54 1 序:0001

MD001機

日 結 帳

計：002筆

九五無鉛汽油            DP:0001

單價             :   17.20元

含空汙,燃料費數量:

29.07公升

含空汙,燃料費總收金額:

500元

合計數量    :        29.07公升

合計總收金額:          500元

-------------------------------

高級汽油                DP:0001

單價             :   17.40元

含空汙,燃料費數量:

45.98公升

含空汙,燃料費總收金額:

800元

合計數量    :        45.98公升

合計總收金額:          800元

-------------------------------

(外加)銷售額:       476.00元

營業稅      :        24.00元

空汙費      :         0.00元

燃料費      :         0.00元

總收金額    :          500元

(內含)小計  :       790.90元

空汙費      :         9.20元

燃料費      :         0.00元

總收金額    :          800元

免稅小計    :     24555.00元

空汙費      :       300.00元

燃料費      :         0.00元

總收金額    :        25655元

------------------------------

銷售額合計  :      25783.8元

營業稅合計  :        62.00元

空汙費合計  :       309.20元

燃料費合計  :         0.00元

總合計      :        26155元

C、250筆發票明細

按 收銀員 1 使螢幕顯示<OP>狀態，結帳 5 總計

明典實業股份有限公司

台中市西區大全街58巷10號1樓

#97405484  TEL：04-2376-6881

90-06-21 09：54 1 序：0001

MD001機

營業人三聯式統一發票 250筆細目帳

50059874632VP0.00TX23.81

TL476.19總收金額：500

50159874632VP0.00TX23.81

TL476.19總收金額：500

502********VP0.00TX00.00

TL00.00總收金額：500

503********VP0.00TX00.00

TL00.00總收金額：500

504********VP0.00TX00.00

TL00.00總收金額：500

505********VP0.00TX00.00

TL00.00總收金額：500

.

.

.

546********VP0.00TX00.00

TL00.00總收金額：500

547********VP0.00TZ00.00

TL00.00總收金額：500

548********VP0.00TX00.00

TL00.00總收金額：500

54959874633VP0.00TX23.81

TL476.19總收金額：500

發票末3碼

空污費

銷售額

免營業稅銷售額

明典實業股份有限公司

台中市西區大全街58巷10號1樓

#97405484  TEL：04-2376-6881

90-06-21 09：54 1 序：0001

MD001機

營業人：

銷售額		：		4780.4元

稅額		：		240.00元

非營業人：

總金額		：		4843.6元

免稅銷售額	： 	101402.2元

空污費		：		1586.8元

總收金額	：		112853元

買受人統編

銷售總額

D、作廢發票明細

例如：所登錄的第一張發票號碼為QN87967500

作廢發票末3碼分別為515、521、528、573、669、717、721

輸入步驟：

收 銀 員    1    結 帳    3     總 計

明典實業股份有限公司

台中市西區大全街58巷10號1樓

#97405484  TEL：04-2376-6881

90-06-21 09：54 1 序：0001

MD001機

登錄發票前五碼：QN87967

作廢發票(末3碼)

515  521  573  669  717  721

作廢發票合計007張

## 拾、經銷商設定功能說明

※按收銀員 1 使螢幕顯示<OP>再輸入 設定 收銀員 ×4次使螢幕顯示<SET[-]> 狀態下，選擇欲設定之功能

| 項 目 | 功 能 說 明 |
| --- | --- |
| ### SET[0] | 貴營業單位統一編號設定 |
| SET[1] | 部門名稱設定(中文12字或英文24字) |
| SET[2] | 設定開立250張發票後,需重新登錄發票後方能繼續使用 |
| SET[3] | 公司名稱,住址,電話號碼設定 |
| SET[5] | 冷式開機(注意:本項功能會將資料清除) |
| SET[6] | 機號設定 |
| SET[7] | 密碼更改 |
| SET[8] | 載入出廠設定部門名稱 |
| SET[9] | 檢視所開立發票總數(登錄新發票後歸零) |
| 主産品部門鍵 | 設定部門單價,稅率,空汙費,燃料費 |
| 副産品鍵 | 副産品1～300項單價設定 |
| 日期時間鍵 | 更改日期時間 |
| 登錄發票鍵 | 按裝新發票登錄第一張發票字軌號碼 |
| 金額鍵 | 設定金額上限 |

附注語:

按下油品按鍵時,螢幕顯示對照表

95無鉛汽油			DEP001   超級柴油			   DEP004

92無鉛汽油			DEP002   二行程無鉛汽油	   DEP005

98無鉛汽油			DEP003

設定方式說明

  - 注意事項：按　收銀員　１　使螢幕顯示＜ＯＰ＞狀態下按　設定　收銀員×４次〔此為原始密碼〕，螢幕顯示＜ＳＥＴ〔－〕＞狀態時方能進行各項設定功能。

  - 設定功能須在做完日結帳後才能操作，日結帳操作方法請參閱第11頁。

| 設定項目 | 設定內容 | 輸入按鍵 | 螢幕顯示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部門名稱 SET[1] | 部門1設定： 九五無鉛汽油 A4,A5,A4,AD, B5,4C,B9,5D, A8,54,AA,6F, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, (共24個字碼) 其他油品依此類推 | 1 總計 | DEP__NAME |
|  |  | 九五無鉛 | DP0101NN |
|  |  | A 4 | DP0101A4 |
|  |  | 總計 | DP0102NN |
|  |  | 依序將23個字碼輸入 | DEP__NAME |
|  | 副產品部門001： 設定為二行程機油 ＊副產品營業稅率等於部門1設定值 | 副產品 | SUB 000 |
|  |  | 0 0 1 總計 | SUB 001 |
|  |  | 如上述將24個字碼輸入(查表得知該字碼) | P001 01 NN |
|  |  | 副產品編號 字元序號 字碼 |  |
| 主要產品鍵單獨或合併及是否開立完250筆發票後必須結帳登錄新發票字軌設定 SET[2] | 可連續開立發票 | 反覆按 0 使N=0 | SWNNNN N |
|  |  | 總計 | SWNNNN 0 |
|  | 不可連續開立發票 | 反覆按 1 使N=1 | SWNNNN N |
|  |  | 總計 | SWNNNN 1 |
|  | 部門1 和部門6鍵 雙鍵合併成單鍵功能 | 反覆按 5 使N=1 | SWNNN1 N |
|  |  | 總計 | SET[-] |
|  | 部門1 和部門6鍵 雙鍵轉為單鍵功能 | 反覆按 5 使N=0 | SWNNN1 N |
|  |  | 總計 | SET[-] |
|  | 說明： #### SWNNNN N 第1個N 設定部門4及9為合併或獨立 第2個N 設定部門3及8為合併或獨立 第3個N 設定部門2及7為合併或獨立 第4個N 設定部門1及6為合併或獨立 第5個N 設定可否於250筆結束後連續開立發票 |  |  |
| 設定發票號碼檢查功能 | 設定發票號碼檢查 | 反覆按 2 使N=1 | SWXXXN X |
|  |  | 總計 | SWXXX1 X |
|  | 取消發票號碼檢查 (若取消此項功能，收銀員輸入錯誤號碼時只會發出3個響聲) | 反覆按 5 使N=0 | SWXXXN X |
|  |  | 總計 | SWXXX0 X |
| 公司名稱/住址/電話 SET[3] | 公司名稱、住址、 電話，將其字碼查表得知 | 3 總計 | TITL 01-NN |
|  |  | 依序將公司名稱32個字碼入 (字碼20為空白) | ADDR 01-NN |
|  |  | 依序將公司住址32個字碼輸入 | PNON 01-NN |
|  |  | 依序將公司電話18個字碼輸入完成 | SET[-] |
| 冷式開機 SET[5] | 資料清除 - 班、日結帳表 - 250筆發票明細 - 各部門單價、稅率、燃料費、空污費 - 各部門名稱設定值 | 5 總計 | COLD START |
|  |  | 總計 | COLD4START |
|  |  | 總計 | COLD3START |
|  |  | 總計 | COLD2START |
|  |  | 總計 | COLD1START |
|  |  | 總計 註：除了總計鍵外，按其他鍵取消此功能。 | DATA CLEAR SET[-] |

服 務 保 證 書

產品型號：□MD-01G[三聯式發票機(油站版)]

產品機號：                              出廠日期：    年    月    日

- 需要維修服務時請送回維修服務處，並請詳閱以下保證條款說明

- 本保證書係本公司銷售之商品，提供完善售後服務憑證。

- 本產品已鍵入電腦檔案管理，可享有一年回廠服務保證。

(印表機內之印字頭、馬達除外)

- 本產品在保證期間內本公司提供免費維修服務。但下列情況本公司得酌收材料工本費：

  - 使用不當或自行拆修添附修改或運輸不慎造成者。

  - 零配件耗材或自然磨損者。

  - 天然災害或鼠害雷擊所導致之損壞者。

  - 未按規定之電源電壓使用損壞者。

- 超過保證期間者，本公司仍提供最佳之售後服務，但為能提供您更長久的服務，本公司需酌收維修費用，敬請配合。

- 以上所述之維修內容均需回廠維修，而往來所產生之費用得由雙方共同負擔。

＝＝＝感 謝 您 的 愛 用 與 支 持＝＝＝

經銷商